РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автомобильный видеорегистратор

Модель: RITMIX AVR-455

- Благодарим Вас за приобретение видеорегистратора RITMIX AVR-455

- Перед использованием просьба убедиться, что Вы прочитали и поняли данное руководство.

- Сохраняйте руководство в легкодоступном  месте.

- С полной линейкой продуктов RITMIX и особенностями моделей можно ознакомиться на www.ritmixrussia.ru

ВНИМАНИЕ!

◆ Перед первым применением необходимо предварительно полностью зарядить встроенный аккумулятор видеорегистратора через входящий в комплект автомобильный адаптер от бортовой сети автомобиля. Пожалуйста, перед каждым использованием проверьте настройки и режим видеозаписи в течение 5 – 10 минут.

◆ С видеорегистратором использовать только новые либо   корректно отформатированные неизношенные карты памяти класса 4 (желательно класса 6) и старше. Использовать только высококачественные оригинальные карты памяти ведущих производителей. Не хранить посторонние файлы на карте памяти видеорегистратора, т.к. это может повлечь сбой видеозаписи. Применяемая карта памяти должна использоваться только для записей данного видеорегистратора. На случаи некорректной работы устройства в результате  использования некачественных, контрафактных, технически несоответствующих карт памяти гарантийные обязательства не распространяются.

◆ Не устанавливайте и не извлекайте карту памяти при включенном  видеорегистраторе. В противном случае возможно повреждение устройства и записанных видеофайлов.

◆ Для обеспечения записи в штатном режиме  карта памяти должна   содержать минимум 100MB свободного пространства.

◆ Устройство должно использоваться только с входящими в комплект аксессуарами. Наша компания не несет ответственности за возможные повреждения изделия в случае применения посторонних аксессуаров.

.

◆ Для подачи питания от бортовой сети автомобиля на устройство использовать штатный автомобильный адаптер. Подсоединяйте кабель питания регистратора только лишь после    запуска двигателя автомашины. Внезапное повышение напряжения при запуске двигателя может повредить устройство. При использовании обычного источника питания необходимо проконсультироваться со специалистом, в противном случае возможно повреждение устройства или его некорректная работа. На случаи выхода прибора из строя в результате нарушения требований к энергоснабжению гарантийные обязательства не распространяются.

◆ Наша компания не несет ответственности за возможные повреждения, разрядку аккумулятора, возгорание или взрыв в результате использования обычного источника питания по самовольному усмотрению пользователя.

◆ Гарантийные обязательства не распространяются на случаи неправильной эксплуатации, самовольный демонтаж,  нарушения энергопитания, стихийные бедствия и т.д.

◆   Не подвергать заметным механическим воздействиям, не допускать попадание инородных тел во внутреннюю часть устройства, не подвергать значительным термическим воздействиям (нагревание, охлаждение), воздействию химически активных веществ (бензины, растворители, реагенты и т. д.), попаданию влаги, пыли  и т. д.

◆  Не осуществлять самостоятельно демонтаж и замену элемента питания устройства, т.к. элемент питания является взрывоопасным элементом.

◆  Гарантийный период  составляет 1 (один) год с даты приобретения для устройства и 6 (шесть месяцев) с даты приобретения на аксессуары (адаптер питания, USB-кабель и т. д.).

Внешний вид и функции

Примечание: устройство может незначительно отличаться внешне от приведенного на иллюстрации.

| 1. Гнездо перезагрузки | 7. Разъем крепления |
| --- | --- |
| 2. Порт HDMI | 8. Инфракрасные диоды подсветки |
| 3. Кнопка | 9. Объектив камеры |
| 4. Кнопка ◄ | 10. Дисплей LCD TFT |
| 5. Кнопка ► | 11. Слот карты памяти |
| 6. Кнопка | 12. Порт USB-mini |

Комплектация:

- Автомобильный видеорегистратор RITMIX AVR-455

- Автомобильный адаптер 12/24V на 5V

- Кабель USB – USB mini

- Комплект крепления

- Руководство по эксплуатации

- Гарантийный талон

Начало эксплуатации

1. Установить micro SD карту в слот карты памяти видеорегистратора;

2. Установить видеорегистратор с помощью кронштейна на  оптимальном для видеосъемки участке лобового стекла автомобиля. Рекомендуется предварительно протереть тканью предполагаемое место крепления для лучшего соединения с поверхностью;

3. Отрегулировать положение устройства и объектива. Видеорегистратор должен быть закреплен ровно и не загораживать обзор водителя;

5. Включить зажигание автомобиля.

6. Подсоединить видеорегистратор к сети питания автомобиля через адаптер питания (в комплекте). Если все действия выполнены верно, видеорегистратор автоматически начинает видеосъемку.

Видеосъемка

Переход в режим видеосъемки выполняется автоматически при включении питания либо из режимов фотосъемки или просмотра соответственно двумя или одним продолжительным (2-5 с) нажатием кнопки.

Видеосъемка в стандартном режиме (от сети автомобиля)

Включить зажигание автомобиля.- Подключить видеорегистратор к сети автомобиля, устройство переходит автоматически в режим видеосъемки и начинается видеосъемка.    Видеоизображение сохраняется в виде последовательности видеофайлов   определенной продолжительности.

Видеосъемка останавливается и возобновляется попеременно коротким нажатием кнопки .  Устройство выключается после останова двигателя автомобиля (при отсутствии питания от встроенного аккумулятора) или по продолжительному нажатию кнопки .

Видеосъемка в ручном режиме (от АКБ)

Включить устройство продолжительным нажатием кнопки , при этом начинается видеосъемка. Видеоизображение сохраняется в виде последовательности видеофайлов     определенной продолжительности. Видеосъемка останавливается и возобновляется попеременно коротким нажатием кнопки .  Выключение устройство происходит по продолжительному нажатию кнопки

Запись в режиме парковки (по датчику движения)

Функция активируется в меню настроек видеосъемки, подменю «Датчик движения».

Видеосъемка начинается автоматически при возникновении движения вблизи автомобиля в поле видимости объектива видеорегистратора. При этом в верхнем углу дисплея отображается значок MD. Если никаких движений больше не зафиксировано, видеосъемка прекращается автоматически через определенный промежуток времени.

Меню настроек видеосъемки

Переход в меню настроек видеосъемки осуществляется коротким нажатием кнопки  в режиме видеосъемки (видеосъемка остановлена). Переход между разделами и пунктами меню осуществляется кнопками ◄ (вниз) и ► (вверх). Вход в подменю и подтверждение выбора осуществляется кнопкой . Выход выполняется двумя последовательными короткими нажатиями кнопки  кнопки .

1. Разрешение  640*480 (VGA), 320*240 (QVGA), 720*480 (D1), 1280*720 (HD).

Разрешение видеозаписи.

2. EV +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0

Экспозиция.

3. Баланс белого Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Люминисцент

4. Метка даты: Выкл., Дата, Дата/время

Отображение даты и времени в кадре.

5. Аудиозапись: Вкл., Выкл.

6. G-сенсор: Вкл., Выкл.

7. Датчик движения:  Выкл, Вкл

Режим автоматического включения видеосъемки при обнаружении движения вблизи  автомобиля (режим парковки). Видеосъемка автоматически прекращается в отсутствии движения в объективе видеорегистратора.

Режим энергосбережения дисплея

При отсутствии необходимости просмотра изображения на дисплее видеорегистратора, в целях экономии ресурса рекомендуется отключать дисплей коротким нажатием кнопки ◄. Дисплей включается повторным нажатием кнопки ◄.

Автосохранение видеозаписей в экстремальных ситуациях (G-сенсор)

При столкновении, а также при резких ускорениях, торможениях и поворотах срабатывает датчик механических столкновений (G-сенсор) и записанные в такие моменты видеофайлы автоматически защищаются от удаления при циклической видеозаписи.

Фотосъемка

Переход в режим фотосъемки осуществляется продолжительным (2-5 с) 1-кратным нажатием кнопки   в режиме видеосъемки (видеосъемка остановлена!) или 2-кратным продолжительным нажатием в режиме просмотра. Фотографирование осуществляется нажатием кнопки  в режиме фотосъемки.

Меню настроек фотосъемки

Переход в меню настроек фотосъемки осуществляется коротким нажатием кнопки  в режиме фотосъемки. Переход между разделами и пунктами меню осуществляется кнопками ◄ (вниз) и ► (вверх). Вход в подменю и подтверждение выбора осуществляется кнопкой . Выход выполняется двумя последовательными короткими нажатиями кнопки   .

1.        Разрешение: VGA (640*480), 1.3М, 2М, 3М, 5М, 8М, 12 М (мегапиксель)

Разрешение фотографии

- Качество: Высокое, Стандартное, Экономичное

Качество выполняемых фотографий.

- Сцена: авто, спорт, ночь, портрет, ландшафт, подсветка                                         Выбор сцены фотосъемки.

- EV: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0

Экспозиция.

- Баланс белого Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Люминисцент

- ISO:  авто, 100, 200

Чувствительность

7.        Цвет: стандартный, яркий, сепия, монохром.

8.        Насыщенность: высокая, обычная, низкая

- Резкость: высокая, обычная, низкая

- Предпросмотр: Вкл., Выкл

11.      Метка даты: Выкл., Дата, Дата/время

Отображение даты и времени в кадре.

12.       Видоискатель: Вкл., Выкл.

Просмотр и/или удаление фото- и видеоизображений

Переход в режим просмотра осуществляется 2-кратным продолжительным (2-5 с) нажатием  кнопки   в режиме видеосъемки (видеосъемка остановлена!) или 1-кратным продолжительным нажатием этой кнопки в режиме фотосъемки. Переход к нужному файлу осуществляется кнопками ◄  и ►.  Фотоизображения отображаются непосредственно на дисплее при переходе к соответствующему файлу. Для просмотра видеоизображения нажать кнопку , при этом возможная регулировка скорости просмотра кнопками ◄ (вперед)  и ► (назад).

Меню режима просмотра

Переход в меню режима просмотра осуществляется коротким нажатием кнопки  в режиме фотосъемки. Переход между разделами и пунктами меню осуществляется кнопками ◄ (вниз) и ► (вверх). Вход в подменю и подтверждение выбора осуществляется кнопкой . Выход выполняется двумя последовательными короткими нажатиями кнопки  кнопки.

Удалить: один, все, выбрать

Защита: один, все, выбрать

Эскизы: отображение списка воспроизведения в виде эскизов.

Громкость: уровень громкости (1-6)

Настройки видеорегистратора

Переход в меню аппаратных настроек видеорегистратора осуществляется двумя последовательными короткими нажатиями кнопки    в режиме видеосъемки (видеосъемка остановлена!), фотосъемки или просмотра. Переход между разделами и пунктами меню осуществляется кнопками ◄ (вниз) и ► (вверх). Вход в подменю и подтверждение выбора осуществляется кнопкой . Выход выполняется коротким нажатием кнопки  кнопки .

1. Формат:  Отмена, Выполнить

Форматирование карты памяти. Внимание: вся информация на карте удаляется безвозвратно.

2. Звуки: Вкл., Выкл.

Звуки нажатия кнопок устройства.

3. Язык: языковые настройки меню устройства.

4. Автовыкл. 1 мин, 3 мин, 5 мин., Выкл.

Автоматическое отключение питания при отсутствии действий в течение установленного промежутка времени.

5. Видеофайл:  1 мин., 3 мин., 5 мин.

Продолжительность видеофайлов, в виде последовательности которых сохраняется видеозапись.

6.Сброс: Отмена, Выполнить

Сброс пользовательских и восстановление заводских настроек.

7. Частота света:  50Гц, 60Гц

Настройка на частоту искусственного освещения

8. ТВ-выход: NTSC, PAL

Формат композитного сигнала

9 .Настройка даты:  Выкл, Установить

В разделе «Установить» кнопкой  перейти к нужному параметру и установить требуемое значение кнопками ◄  и ► .

Нажатием кнопок ◄  и ► на поле даты можно выбрать формат отображения даты: ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ.

7. USB: Веб-камера, Дисковод

Настройка соединения с компьютером

8. Подсветка:  Выкл, Вкл

Включение и выключение диодов инфракрасной подсветки для съемки в условиях низкой освещенности.

Функция накопителя данных

Подключить посредством кабеля USB-USB mini видеорегистратор к USB-разъему ПК.  В окне «Мой компьютер» в виде нового съемного диска отобразится содержимое установленной в видеорегистраторе карты памяти.  Возможен перенос, копирование и удаление файлов как при использовании обычного накопителя данных.

HDMI-выход

HDMI-порт предназначен для просмотра видеозаписей на телевизоре в высоком разрешении. Для этого необходимо подключение посредством HDMI-кабеля (в комплект не входит!) и наличие соответствующих функциональных возможностей телевизора. Для просмотра видеозаписей и фотоизображений включите видеорегистратор и повторите действия, описанные в разделе «Просмотр и/или фото- и видеоизображений».

Зарядка аккумуляторной батареи

Зарядка встроенной аккумуляторной батареи осуществляется от ПК (подключение через кабель USB) либо от бортовой сети автомобиля через поставляемый в комплекте автомобильный адаптер. Зарядка может выполняться в процессе видеосъемки.

Полезные рекомендации

1. Карта памяти должна быть установлена в видеорегистратор до начала видеосъемки;

2. Настойчиво рекомендуется установить корректные дату и время до начала видеосъемки, во избежание некорректной видеозаписи;

3. Видеозаписи сохраняются на карте памяти видеорегистратора в форме последовательности фрагментов (видеофайлов) определенной продолжительности. При заполнении карты памяти новые фрагменты записываются на карту памяти поверх самых ранних («циклическая запись»). Если данная функция отключена, то при заполнении карты памяти на дисплее появится сообщение: «Карта памяти заполнена» и запись прекратится.

4. Для питания от сети автомобиля применять поставляемый автомобильный адаптер для подключения видеорегистратора к сети питания автомобиля. Адаптер преобразует постоянный ток 12/24 В в постоянный ток напряжением 5 В. Более высокое напряжение на входе видеорегистратора приводит к короткому замыканию и значительным повреждениям  устройства.

5. Во избежание заполнения карты памятью защищенными файлами с неполезной информацией (в результате ложных сигналов G-сенсора), рекомендуется не выставлять слишком высокие параметры чувствительности.

6. Видеорегистратор должен быть установлен надежно во избежание нанесения травм водителю или пассажирам или повреждения устройства в случае открепления устройства от кронштейна или поверхности и его падения во время движения транспортного средства.

7.В случае некорректной работы или «зависания» видеорегистратора выполнить перезагрузку нажатием узким продолговатым предметом на гнездо перезагрузки

Технические характеристики

| Видеосенсор | 1.3М CMOS |
| --- | --- |
| Угол обзора: | 120º |
| Угол поворота объектива | 180º |
| Дисплей | 2.0” TFT |
| Разрешение видео | 720P HD (1280*720) |
| Формат фотографий | JPEG |
| Разрешение фотографий (макс.) | 12 мегапиксель |
| Интерфейс | Mini USB 2.0, HDMI |
| Карта памяти | Micro SD |
| Объем карты памяти | ≤32 Гб |
| Датчик движений | да |
| G-сенсор | да |
| Аккумулятор | Li-ионный, 400мАч |

Примечание:  в технические характеристики, функционал и комплектацию могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

 При производстве Ritmix   проводится многократный контроль качества изделий.

 В случае неисправности устройства – просьба обращаться в авторизованный RITMIX сервисный центр. Список сервисных центров по городам – в прилагаемом гарантийном талоне.

 Пользователь единолично ответственен за содержание и просмотр видеозаписей.

 На аксессуары гарантия составляет 6 месяцев со дня продажи (на адаптер питания в прикуриватель и т.д.).

MADE IN CHINA

www.ritmixrussia.ru

2012 Copyright RITMIX

C